Оборудование:

- На выбор:

max. 550 m ПЭ-Спец. труба 100 x 11 mm

max. 500 m ПЭ-Спец. труба 110 x 10 mm

- 4-скоростная спец. коробка передач с регул. ленточным тормозом

- Vollverkleidung Полная облицовка (обмазка)

- подключение к ВОМ

- Гидравл. опорное устройство сзади

- Блокировка обратного хода на барабане

- Механ. предохранительное отключение при дефектах намотки (наматывания)

- Отключение при низком давлении и полное отключение

- Оцинкованная система подачи водыWassereinlass, beidseitig verzinkt

- Шасси одноосное или двухосное с качающейся осью 
в зависимости от длины ПЭ-трубы

- 2 варианта установки ширины колеи:1500 и 1800мм

- Электронное регулирование втягивания с зубчатым приводом,сенсором Ritzelsensor,

- Начальное и конечное орошение 0-99 min

- Возм. установ. различных скоростей втягивания воды 5-200 м³/ч (в зависим. от условий водоснабжения)

- Показания (индикация) времени дождевания

- Простое программирование

- Тележка дождевателя

Дополнительное оборудование:

- Дождеватель для больших площадей (по заказу)

- Фиксируемый поворотный круг

- Разветвление для труб (патрубок, тройник)

- Подводящий шланг DN 90, 8 m, 89 M/V,  отводящий шланг DN 90, 5 m, 90 M

- Гидр. привод для поворотного круга

- Счетчик воды DN 80 (Градуированный, проверенный, эталонированный или нет) (по запросу)

- Система освещения

- Панель для зарядки солнечной батареи

Область применения:

- сельскохозяйственные угодия ок..50 га

- Овощеводство

- Специальные культуры

- Экология (связывание пыли и т.п.)

Сохраняется право на изменения технических характеристик и комплектации!

| ### Длина mm | Ширина mm | Высота mm | Ширина колеи1) mm | Собственный вес без ПЭ-трубы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.760 | 2.690 | 3.640 | 1.500 / 1.800 | 2.380 kg |
| ### Дорожный просвет ### mm |  |  | ### Колеса |  |
| ### 440 |  |  | ### 10,0/80-12 AW 10PR |  |

| ### ПЭ-труба(mm) | ### Вес (kg/m) | Вес ПЭ-трубы (kg) |
| --- | --- | --- |
|  100x11 | 2,91 без воды | с длиной 550 m = 1.600 |
|  | 7,69 с водой | с длиной 550 m = 4.230 |
|  110x10 | 2,97 без воды | с длиной 500 m = 1.484 |
|  | 9,33 с водой | с длиной 500 m = 4.659 |

| Тип дождевателя | Единица | TWIN 140/Plus |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр насадки | mm | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| Давление на насадке | bar | 3,0 |  |  |  |  |  |
| Объем воды | м³/ч | 17,0 | 21,6 | 25,6 | 32,2 | 38,3 | 45,0 |
| Дальность выброса (WW) | m | 32,6 | 34,7 | 36,7 | 38,7 | 40,5 | 42,3 |
| Полезн. ширина захвата3) | m | 55,4 | 59,0 | 62,4 | 65,8 | 68,9 | 71,9 |
| Давление на насадке | bar | 4,0 |  |  |  |  |  |
| Объем воды | м³/ч | 19,7 | 24,9 | 30,7 | 37,2 | 44,3 | 51,9 |
| Дальность выброса (WW) | m | 36,3 | 38,7 | 41,0 | 43,1 | 45,2 | 47,2 |
| Полезн. ширина захвата3) | m | 61,7 | 65,8 | 69,7 | 73,3 | 76,8 | 80,2 |
| Давление на насадке | bar | 5,0 |  |  |  |  |  |
| Объем воды | м³/ч | 22,0 | 27,8 | 34,4 | 41,6 | 49,5 | 58,1 |
| Дальность выброса (WW) | m | 39,5 | 42,1 | 44,6 | 46,9 | 49,2 | 51,4 |
| Полезн. ширина захвата3) | m | 67,2 | 71,6 | 75,8 | 79,7 | 83,6 | 87,4 |

Характеристики:

- У машин с поворотным кругом возможная ширина колеи только до1800мм

- Длина без тележки дождевателя

- Полезная ширина дождевания = 2 x WW –15% на перекрытие и заносы