Оборудование:

- На выбор:

max. 400 m ПЭ-Спец. труба 90 x 6,7 mm

max. 400 m ПЭ-Спец. труба 100 x 7,4 mm

- 4-скоростная спец. коробка передач с регул. ленточным тормозом

- Vollverkleidung Полная облицовка (обмазка)

- Быстрое подключение к ВОМ

- Гидравл. опорное устройство сзади

- Блокировка обратного хода на барабане

- Механ. предохранительное отключение при дефектах намотки

- Отключение при низком давлении и полное отключение

- Оцинкованная система подачи водыШасси одноосное

- Ширина колеи изменяемая:  1500 - 2000 mm

- Электронное регулирование втягивания с зубчатым приводом (шестерня)Ritzelsensor,

- Начальное и конечное орошение 0-99 min

- Возм. установ. различных скоростей втягивания воды 5-200 м³/ч (в зависимости от условий водоснабжения)

- Показания (индикация) времени дождевания

- Простое программирование

- Тележка дождевателя

Дополнительное оборудование:

- Дождеватель для больших площадей (по заказу)

- Фиксируемый поворотный круг

- Разветвление для труб (патрубок, тройник)

- Подводящий шланг DN 90, 8 m, 89 M/V,  отводящий шланг DN 90, 5 m, 90 M

- Гидр. привод для поворотного круга

- Счетчик воды DN 80 (Градуированный, проверенный, эталонированный или нет) (по запросу)

- Система освещения

- Панель для зарядки солнечной батареи

Область применения:

- Сельскохозяйственные угодия ок..34 га

- Овощеводство

- Древесные питомники

- Специальные культуры

- Плодоводство

- Защита окружающей среды (Экология)

- Спортивные площадки

- Сооружения для компостирования

Характеристики:

| ### Длина 2) mm | Ширина mm | Высота mm | Ширина колеи 1) mm | Собственный вес без ПЭ-трубы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.866 | 2.250 | 3.341 | 1. 1500/1.800/2.000 | 1.894 kg |
| ### Дорожный просвет ### mm |  |  | ### Колеса |  |
| ### 449 |  |  | ### 10,0/75-15,3 14PR |  |

| ### ПЭ-труба | ### Вес kg/m | Вес ПЭ-трубы |
| --- | --- | --- |
| 90 x 6,7 | 1,78 без воды | с длиной 400 m = 712 kg |
|  | 6,39 с водой | с длиной 400 m = 2.555 kg |
| 100 x 7,4 | 2,19 без воды | с длиной 400 m = 876 kg |
|  | 7,86 с водой | с длиной 400 m = 3.154 kg |

| У машин с поворотным кругом возможная ширина колеи только до1800мм Тип дождевателя | Единица | TWIN 101 PLUS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр насадки | mm | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| Давление на насадке | bar | 3,0 |  |  |  |  |  |
| Объем воды | м³/ч | 13,0 | 17,0 | 21,6 | 25,6 | 32,2 | 38,30 |
| Дальность выброса (WW) | m | 30,3 | 32,6 | 34,7 | 36,7 | 38,7 | 40,5 |
| Полезная ширина захвата 3) | m | 51,2 | 55,4 | 59,0 | 62,4 | 65,8 | 68,9 |
| Давление на насадке | bar | 4,0 |  |  |  |  |  |
| Объем воды | м³/ч | 15,1 | 19,7 | 24,9 | 30,7 | 37,2 | 44,3 |
| Wurfweite (WW) | m | 33,8 | 36,3 | 38,7 | 41,0 | 43,1 | 45,2 |
| Полезная ширина захвата 3) | m | 57,5 | 61,7 | 65,8 | 69,7 | 73,3 | 76,8 |
| Давление на насадке | bar | 5,0 |  |  |  |  |  |
| Объем воды | м³/ч | 16,8 | 22,0 | 27,8 | 34,4 | 41,6 | 49,5 |
| Дальность выброса (WW) | m | 36,8 | 39,5 | 42,1 | 44,6 | 46,9 | 49,2 |
| Полезная ширина захвата 3) | m | 62,6 | 67,2 | 71,6 | 75,8 | 79,7 | 83,6 |

- Длина без тележки дождевателя

- Полезная ширина дождевания = 2 x WW –15% на перекрытие и заносы

Сохраняется право на изменения технических характеристик и комплектации!