# Термины и определения

Аэрозольное орошение - орошение мельчайшими каплями воды для регулирования температуры и влажности приземного слоя атмосферы.

Водоприемник гидромелиоративной сети - водоток, водоем, понижение рельефа местности и (или) зона неполного водонасыщения горных пород, используемые для сброса в них дренажных и (или) оросительных вод.

Вертикальный мелиоративный дренаж - мелиоративный дренаж, состоящий из трубчатых колодцев.

Влагозарядковый полив - полив, проводимый с целью увеличения запаса воды в почве к началу вегетационного периода.

Внутрипочвенное орошение - орошение земель путем подачи воды непосредственно в корнеобитаемую зону изнутри.

Гидромелиорация - совокупность мероприятий и сооружений, обеспечивающих улучшение природных условий сельскохозяйственного использования земель путем регулирования водного режима почв.

Гидромелиоративная система - комплекс взаимодействующих сооружений и технических средств для гидромелиорации земель.

Гидромелиоративная борозда - временный канал мелиоративной сети, прокладываемый на поле и проходимый для сельскохозяйственных машин.

Горизонтальный мелиоративный дренаж - мелиоративный дренаж, дрены которого занимают горизонтальное положение или имеют уклон.

Гидромодуль - объем воды, подаваемый на единицу орошаемой площади в единицу времени.

Дождевание - поверхностное орошение искусственным дождем.

Дождевальная машина - поливная машина с рабочими органами для дождевания.

Дождевальная установка - установка для позиционного полива дождеванием.

Дождевальный аппарат - рабочий орган с подвижными частями для получения и распределения искусственного дождя по площади полива.

Дождевальная насадка - рабочий орган для получения и распределения искусственного дождя по площади полива, не имеющий подвижных частей.

Допускаемая интенсивность дождевания - интенсивность искусственного дождя, при которой не образуется поверхностный сток.

Допускаемый уклон поверхности поливного участка - уклон поверхности поливного участка, допускающий применение данного способа полива и поливной техники.

Дренажная вода при осушении земель - вода, поступившая в результате осушения земель в осушительную сеть.

Дренажный сток при осушении земель - сток дренажных вод по осушительной сети.

Импульсное дождевание - дождевание в импульсном режиме.

Капельное орошение - локальное орошение с помощью поливных капельниц.

Коэффициент полезного действия оросительной сети - отношение объема воды, поданной при орошении, к объему воды, изъятой из водоисточника в оросительную сеть.

Кротовый мелиоративный дренаж - горизонтальный мелиоративный дренаж в виде кротовых дрен.

Кротовая дрена - мелиоративная дрена в виде цилиндрической полости в почве.

Ловчая дрена - мелиоративная дрена оградительной осушительной сети, предназначенная для перехвата притока подземных вод к осушенным землям.

Локальное орошение - орошение ограниченного объема почвы вблизи растения.

Межполивной период - период между двумя следующими один за другим поливами.

Мелиоративный дренаж - часть осушительной сети, обеспечивающая сбор и отвод воды в проводящую сеть или водоприемник.

Мелиоративная дрена - элемент регулирующей гидромелиоративной сети для сбора и отвода поверхностных и подземных вод.

Мелиорируемые земли - земли мелиоративного фонда, на которых осуществляется мелиорация.

Мелиоративный фонд - земли, пригодные для хозяйственного использования и нуждающиеся в мелиорации.

Модуль дренажного стока - количество воды, принимаемое осушительной сетью с единицы площади осушенных земель в единицу времени.

Нагорная дрена - мелиоративная дрена оградительной осушительной сети, предназначенная для перехвата поверхностного стока к осушенным землям.

Норма осушения - расстояние от поверхности земли до поверхности подземных вод, обеспечивающее оптимальные условия выращивания сельскохозяйственной культуры.

Обводнение пастбищ - совокупность мероприятий по обеспечению питьевой водой животноводства на безводных и маловодных территориях.

Оградительная осушительная сеть - часть мелиоративного дренажа, обеспечивающая перехват вод, притекающих к осушаемым землям.

Оросительная норма - объем воды, подаваемый за год на единицу площади нетто поливного участка.

Оросительный период - часть вегетационного периода от начала первого полива до окончания последнего полива сельскохозяйственной культуры.

Оросительная сеть - гидромелиоративная сеть для подвода воды от водоисточника к поливному участку.

Оросительная система - гидромелиоративная система для орошения земель.

Орошаемые земли - земли, на которых имеется постоянная или временная оросительная сеть, связанная с источником орошения, водные ресурсы которого обеспечивают полив этих земель.

Орошение земель - гидромелиорация с подводом воды на земли с недостаточной природной водообеспеченностью.

Осушительно-оросительная система - оросительная система с осушительной сетью на орошаемых землях.

Осушаемые земли - земли, на которых имеется осушительная сеть, обеспечивающая нормальный водно-воздушный режим для произрастания на них сельскохозяйственных культур и насаждений.

Осушение земель - гидромелиорация путем отвода воды из почвы и (или) с ее поверхности.

Осушительная сеть - гидромелиоративная сеть для приема избыточных поверхностных и (или) подземных вод и их отвода в водоприемник.

Осушительная система - гидромелиоративная система для осушения земель.

Осушительный коллектор - водовод проводящей осушительной сети для отвода воды, собранной оградительной и регулирующей осушительными сетями.

Переувлажненные земли - земли, почвы которых содержат воду в количестве, затрудняющем их хозяйственное использование.

Поверхностное орошение - орошение земель с распределением воды по их поверхности.

Полив - однократное искусственное увлажнение почвы и (или) приземного слоя атмосферы.

Поливная сеть - гидромелиоративная сеть, предназначенная для распределения воды по поливному участку.

Поливная полоса - обвалованная полоса земли, имеющая продольный уклон и горизонтальная в поперечном сечении, затапливаемая водным потоком с одновременным просачиванием в почву.

Поливной участок - участок орошаемых земель, обслуживаемый одним оросителем при одинаковых способах полива, поливной технике и режиме орошения.

Поливной чек - обвалованная часть поливного участка, затапливаемая водой с последующим просачиванием ее в почву.

Поливная техника - совокупность машин, механизмов и орудий для осуществления полива.

Поливная машина для орошения - передвижная машина для распределения и подачи воды на поливном участке.

Поливная борозда - гидромелиоративная борозда, распределяющая водный поток по поверхности почвы с одновременным просачиванием воды через ее дно и откосы.

Полив напуском - полив почвы путем заполнения поливных чеков.

Потребность в оросительной воде - разность между необходимым для получения планового урожая и наличным количеством доступных для растений природных вод.

Промывной полив - полив, проводимый с целью уменьшения содержания в почве вредных для растений веществ.

Противозаморозковый полив - полив дождеванием для защиты растений от заморозка.

Распределительная борозда - гидромелиоративная борозда временной поливной сети, распределяющая воду между поливными бороздами или полосами.

Режим орошения - совокупность норм и сроков поливов.

Способ орошения земель - комплекс определенных мер и приемов распределения воды на поливном участке и (или) превращения водного потока в почвенную и атмосферную влагу.

Способ осушения земель - комплекс определенных мер и приемов сбора и отвода поверхностных и (или) подземных вод.

Увлажнительно-осушительная сеть - гидромелиоративная сеть, в которой осушительная сеть используется для увлажнения земель.

Удобрительный полив - полив водой, содержащей питательные вещества для растений.