Результаты испытаний глобальной системы позиционирования

Система GPS (Глобальная Система Позиционирования) создана США и состоит из 24 космических спутников и сети  специальных наземных станций слежения.

Использование GPS – оборудования в сельскохозяйственном производстве:

- Увеличивает потенциальную урожайность за счет точного и дозированного внесения средств защиты  растений и минеральных удобрений при сельскохозяйственных работах;

- Позволяет экономить топливо, рационально использовать средства защиты растений, минеральные удобрения и другие расходные материалы;

- Обеспечивает большую производительность сельскохозяйственных работ за счет снижения времени выполнения работ;

- Исключает необходимость в дополнительном маркировании начала и конца ряда;

- Снижает утомление тракториста.

Компанией ЗАО «Системы менеджмента и производства» разработана технология обработки полей средствами защиты растений, а также внесения минеральных удобрений с использованием GPS – оборудования. В мае-июне 2004 года был выполнен ряд полевых экспериментов, результаты которых представлены в таблице

Таблица 14 Результаты испытаний на полях предприятия АФХ «Культура»

| Наименование | Ед. изм. | Показатель |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Культура |  | Озимая пшеница |  |  |  |
| Площадь поля | га | 70 |  |  |  |
| Ширина поля | М | 809 |  |  |  |
| Длина поля | М | 866 |  |  |  |
| Вид работ |  | Опрыскивание |  |  |  |
| Наименование материала (СЗР или МУ) |  | Пума-супер + Агат + Кристаллон |  |  |  |
| Норма внесения | Кг (л)/га | 500 г/га + 20 г/га +1 кг/га |  |  |  |
| Цена материала, с НДС | Руб./га | 949 + 3000 + 62 |  |  |  |
| Состав агрегата |  | Трактор-Беларусь, Опрыскиватель – AMAZONE UG 3000 |  |  |  |
| Наименование | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Проходы с GPS – прибором, м. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Проходы без GPS – прибора, м. | 18,5 | 26,5 | 26,5 | 22,5 | 18,5 |

Результаты испытаний на полях предприятия ЗАО «Тольяттинский сельскохозяйственный центр»

| Наименование | Ед.изм. | Показатель |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Культура |  | Ячмень |  |  |  |
| Площадь поля | га | 88 |  |  |  |
| Ширина поля | М | 920 |  |  |  |
| Длина поля | М | 950 |  |  |  |
| Вид работ |  | Внесение минеральных удобрений |  |  |  |
| Наименование материала (СЗР или МУ) |  | Карбамид |  |  |  |
| Норма внесения | Кг (л)/га | 150 |  |  |  |
| Цена материала, с НДС | Руб./га | 5,15 |  |  |  |
| Состав агрегата |  | Трактор-Беларусь, Опрыскиватель – AMAZONE ZA-M MAX |  |  |  |
| Наименование | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Проходы с GPS – прибором, м. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Проходы без GPS – прибора, м. | 14 | 26 | 38 | 34 | 27 |

Результаты испытаний на полях предприятия ЗАО «Тольяттинский сельскохозяйственный центр»

| Результаты испытаний на полях предприятия АГЛОС Наименование | Ед.изм. | Показатель |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Культура |  | ячмень |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь поля | га | 45 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ширина поля | М | 360 |  |  |  |  |  |  |  |
| Длина поля | М | 1253 |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид работ |  | Опрыскивание |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование материала (СЗР или МУ) |  | Медный купорос + Секатор + Пума-Супер |  |  |  |  |  |  |  |
| Норма внесения | Кг (л)/га | 300 г/га + 200 г/га + 800 л/га |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена материала, с НДС | Руб./га | 32,5 + 1535+650 |  |  |  |  |  |  |  |
| Состав агрегата |  | Трактор-Беларусь, Опрыскиватель – AMAZONE UG 3000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Проходы с GPS – прибором, м. | 23,4 | 24 | 25 | 24 | 24 | 23 | 24 | 24,5 | 24 |
| Проходы без GPS – прибора, м. | 22,1 | 26,3 | 23 | 23,5 | 22,1 | 25 | 23 | 25,7 | 22,2 |

| Расчет экономической эффективности проводился на примере сельскохозяйственного предприятия АФХ «Культура» Безенчукского района на основе данных, полученных в результате испытаний GPS – прибора. Исходные данные для расчета экономической эффективности представлены в таблице 18. Наименование | Ед. изм. | Показатель |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Культура |  | Яровая пшеница |  |  |  |  |
| Площадь поля | га | 57 |  |  |  |  |
| Ширина поля | М | 500 |  |  |  |  |
| Длина поля | М | 1200 |  |  |  |  |
| Вид работ |  | Опрыскивание |  |  |  |  |
| Наименование материала (СЗР или МУ) |  | фенфиз |  |  |  |  |
| Норма внесения | Кг (л)/га | 1,3 л/га |  |  |  |  |
| Цена материала, с НДС | Руб./га |  |  |  |  |  |
| Состав агрегата |  | Трактор-Беларусь, Опрыскиватель (ширина захвата 12 м.) |  |  |  |  |
| Наименование | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Проходы с GPS – прибором, м. | 23,4 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Проходы без GPS – прибора, м. | 26,6 | 30 | 31,5 | 27 | 32 | 29 |

Таблица 18

| Наименование | Показатель |  |
| --- | --- | --- |
| Площадь поля | 70 га |  |
| Ширина | 809 м |  |
| Длина | 866 м |  |
| Культура | Пшеница озимая |  |
| Урожайность на участке поля, обработанном с применением GPS | 33 ц/га |  |
| Урожайность на участке поля, обработанном без применения GPS | 30 ц/га |  |
| Цена на зерно | 450 руб./ц |  |
| Наименование МУ или СЗР | Норма внесения | Цена |
| Карате | 0,15 л/га | 604 руб./л. |
| Луварам | 1,5 л/га | 58 руб./л. |
| Карбамид | 50 кг/га | 3,14 руб./кг |
| Аммиачная селитра | 50 кг/га | 1,55 руб./кг |
| Аммофос | 100 кг/га | 3,98 руб./кг |
| Пума Супер+Агат+Кристалон | 500 кг/га+20 кг/га +1 кг/га | 804руб./л+2 542руб./л +53 руб./л |

Сравнение работы сельскохозяйственной техники на поле с GPS прибором и без него представлено в таблице 19

Таблица 19

| Наименование |  | Проходы |  |  |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | Проходы с GPS – прибором, м. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 120 |
| 2 | Проходы без GPS – прибора, м | 18,5 | 26,5 | 26,5 | 22,5 | 18,5 | 112,5 |
| 3 | Отклонение, м (п.1-п.2) | 5,5 | -2,5 | -2,5 | 1,5 | 5,5 |  |
| 4 | Отклонение на всем поле, га (п.3*длина поля/10000) | 0,5 | -0,2 | -0,2 | 0,1 | 0,5 |  |

Поскольку в ходе испытаний было сделано 5 проходов техники по полю, принимаем, что на оставшейся ширине поля проходы по полю будут повторяться в той же последовательности.

Количество проходов по всему полю с GPS рассчитывалось как отношение между шириной поля и шириной захвата опрыскивателя и составило 34.

Количество проходов по всему полю без GPS составило 36, рассчитывалось как отношение ширины поля к средней ширине захвата без GPS.

Площадь перекрытий на всем поле составила 8 га или 11% от общей площади поля. Рассчитывалась как отношение отклонения на всю длину перекрытия к количеству испытанных проходов, умноженное на количество проходов по всему полю.

Площадь пропусков на всем пол составила 3 га или 4% от общей площади поля. Рассчитывалась как отношение отклонения на всю длину пропуска к количеству испытанных проходов, умноженное на количество проходов по всему полю.

Итого площадь перекрытий и пропусков определялась как сумма площади перекрытия на всем поле и площади пропуска на всем поле и составила 11 га.

Нормально обработанная площадь определялась как разница между площадью поля и площадью перекрытий и пропусков и составила 59 га.

Отклонение по расходным материалам в стоимостном и натуральном выражении представлено в таблице 20.

Таблица 20

| Наименование | С GPS |  | Без GPS |  | Экономия на всю площадь |  | Экономия на 1 га |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Л. | Руб. | Л. | Руб. | Л. | Руб. | Л. | Руб. |
| Средства защиты растений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Карате | 10,50 | 6 342 | 11,20 | 6 765 | 0,7 | 423 | 0,01 | 6 |
| Луварам | 105 | 6 090 | 112 | 6 496 | 7 | 406 | 0,1 | 5,8 |
| Расход смеси СЗР на все поле |  | 35386 |  | 37747 |  | 2 361 |  | 33,7 |
| Минеральные удобрения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Карбамид | 3 500 | 10990 | 3 734 | 11725 | 234 | 735 | 3,3 | 103,6 |
| Аммиачная селитра | 3 500 | 5 425 | 3 734 | 5 788 | 234 | 363 | 3,3 | 5,2 |
| Аммофос | 7 000 | 27860 | 7 467 | 29719 | 467 | 1 859 | 6,7 | 26,6 |
| Итого экономия СЗР и МУ |  |  |  |  |  | 6 147 |  | 87,8 |

Из таблицы 20 видно, что экономия расходных материалов на площади поля 70 га составила 6,15 тыс.рублей, или 87,8 рублей на 1 га.

Следует отметить, что превышение указанной нормы внесения минеральных удобрений (при перекрытии) приводит к снижению урожайности и ухудшению качества зерна по следующим причинам:

- Превышение дозы внесения азотных удобрений может сжечь посевы;

- Нарушается баланс подвижных форм питательных веществ в почве;

- При внесении азотных удобрений повышается содержание нитратов в продукции.

Превышение нормы внесения при обработке средствами защиты растений приводит к следующему:

- Снижению урожайности;

- Отрицательное влияние, подавление культуры при внесении двойной дозы;

- Повышение содержания предельно допустимых концентраций (ПДК).

Возможное увеличение выручки со всего поля составило 94,5 тыс. рублей – рассчитывалась как произведение площади поля (70 га) и разницы между урожайностью (3 ц) и ценой на озимую пшеницу (450 руб./ц). Возможное увеличение выручки на 1 га составило 1,35 тыс. рублей.

Таким образом, общий экономический эффект от использования GPS оборудования составил 100,64 тыс. рублей или 1,44 тысячи рублей на 1 га.

(По материалам «Анализ результатов использования спутникового мониторинга и систем глобального позиционирования в производстве зерновых и масличных культур по ресурсосберегающим технологиям» (по данным сводного отчета по проекту спутниковый мониторинг в хозяйствах Самарской области за период 2001-2005 гг.))